FAAC 402

CE prohlášení  shody pro stroje

(směrnice 98/37/CE)

Výrobce:		FAAC S.p. A.

Adresa:		Via Benini, 1 – 40069 Zola Predosa Bologna – Itálie

Deklaruje že:	Operator mod. 402

* je postaven nebo včleněn do stroje nebo může být montován s dalším strojním zařízením  a tvořit stroj, který odpovídá opatření Směrnice 98/37/CE

* přizpůsobí se základním bezpečnostním požadavkům  následující EEC směrnice:

73/23/EEC a následujících doplňků zákonu 93/68/EEC

89/336/EEC a následujících doplňků zákonu 92/31/EEC a 93/68/EEC

a dále ještě deklaruje, že nesmí být dán do provozu strojů do té doby, než stroj,  ve kterém bude zabudovaný, nebo bude jeho součástí (komponentem)  bude označený  a deklarovaný, že odpovídá podmínkám Směrnice 98/37/CE.

Bologna, 1. ledna 2005

Obchodní ředitel

A. Bassi

Hydraulický motor  FAAC 402

Následující instrukce jsou platné pro tyto modely pohonů :

402 SBS - 402 CBC

Automatický pohon FAAC 402 je zkonstruován pro automatizaci křídlových vrat. Je sestaven z elektromotoru , pohánějícího hydraulickou pumpu , která pomocí pístu přenáší pohyb na křídlo vrat.

Modely s hydraulickým blokováním nevyžadují přídavný elektrický zámek, v klidovém stavu je motor zablokován vlastním hydraulickým systémem (CBC-v zavřeném stavu). Ostatní modely bez hydraulického blokování vyžadují  vždy přídavný elektromechanický zámek.

Automatický pohon 402 byl navržen pro automatizaci křídlových bran , vyhněte se jakémukoliv jinému použití.

- Elektromotor

- Píst

- Pístnice

- By-pass ventily

- Rotační pumpa

- Konzola na křídlo

- Kryt pístnice

- Konzola na sloupek

### Technická charakteristika

| #### Model pohonu | 402 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CBC | SBS |  |
| Napájení | 230 Vac + - 10% 50- 60 Hz |  |  |
| Tažná, tlačná síla max. (daN) | 500 | 690 |  |
| Příkon(W) | 220 |  |  |
| Napájecí proud (A) | 1 |  |  |
| Otáčky motoru (rpm) | 1400 |  |  |
| Termo-pojistka (°C) | 120 |  |  |
| Výkon pumpy (lt/ min) | 1 | 0,75 |  |
| Rychlost pohybu pístu (cm/s) | 1,3 | 1 |  |
| Třída krytí | IP 55 |  |  |
| Frekvence používání (cyklů/hod) | 55 | 55 |  |
| Hydro zámek - blokace | V zavřeno | Bez blokování |  |
| Maximální šířka křídla | 1,8 m | 3 m |  |
| Kondenzátor | 8uF / 400 V |  |  |
| Tip oleje | FAAC HP OIL |  |  |
| Váha (kg) | 6,5 |  | 6,5 |
| Pracovní teplota | -40°C +55°C |  |  |

1. Rozměry 						A-celkový rozměr pohonu

## B-rozměr mezi úchyty motoru

C-pracovní zdvih pístu

2. Elektrické zapojení

pro standardní montáž

1.Pohony

2.Fotobuňky

3.Elektronická řídící jednotka

4.Klíčový spínač

5.Anténa (stand.není nutná)

6.Maják

3. Instalace pohonů

3.1.Kontrola před montáží

Požadavky na instalaci pohonů:

-maxim. Rozměry křídla dle typu pohonu

-dostatečně pevné a tuhé křídlo

-plynulý pohyb křídla

-správná funkce pantů

Veškeré práce s přípravou ( práce s kovem – sváření a broušení dokončete před montáží pohonů na bránu. Správná montáž má vliv na bezpečný provoz systému.

3.2.Instalační rozměry

v mm

Rozměr C – pracovní zdvih pohonu

Rozměr D – maximální rozměr

Z min = 50 mm

Tab. A   Instalační rozměry

3.2.1.Obecná pravidla pro instalaci pohonů

# Tabulka A

Úhel otevření alfa  při dodržení

instalačních kót a,b,c,

Základní pravidlo:

pro otevření 90° musí platit 	   a + b = c

pro otevření nad 90° musí platit    a + b < c

obr .5 instalace do sloupku

Zmenšení rozměrů a ,  b má za následek vyšší rychlost křídla.

-nedoporučujeme velký rozdíl mezi hodnotou a  a  b     asi 40 mm   ( důsledkem je značná změna rychlosti mezi zavíráním a otvíráním křídla

-dodržení rozměru z min 50 mm ( dáno rozměrem motoru )  obr. 4

-v případě, že jsou rozměry sloupku větší (rozměr d ) , postupujte dle obr. 5

-rozměr a musí být větší než rozměr E

Pro instalace otevření směrem k vně, odvolávat se na rozdělit v odstavce

3.3.Instalaci pohonů

1) Připevněte zadní konzolu na sloupek  a zkontrolujte

zda jsou v pořádku rozměry dle tabulky A a B

pro daný pohon a úhel otevření

POZOR : Dodržujte požadované rozměry instalace

-  Dbejte na přesná přivaření zadní konzoly

na kovový sloupek

-  Pro zděný sloupek vyberte jedno z následujících

řešení

A) zazděná plotna pro přivaření  zadní konzole

B) správné ukotvení plotny pomocí šroubů a

fixačních hmoždinek, přivaření  zadní konzole

na plotnu dle obr.6

2) Dokončete kompletní sestavení zadního

uchycení pohonu dle obr.6

3) Přední oko pístnice pro uchycení pohonu

spojte čepem s konzolou dle  obr. 8

4) Uvolněte pohon dle kapitoly 7

( odblokování pro manuální pohyb pístnice )

5) povytáhněte píst asi po 5mm (obr.7)

6) Opět zablokujte pohon ( kapitola 8 )

7) Zkontroluje místo pro ukotvení

přední konzole na křídlo obr.8

8) Označte si místo pro připojení

na křídlo horizontální poloha pohonu

dle obr.9

9) Připevněte  ( několika boby) přední konzolu

přivařením a dbejte, aby nedošlo k poškození

pohonu.

Místo pro ukotvení konzole a připojení

samotné musí být dostatečně pevné  a

na tuhém místě křídla.

10) Uvolněte (odblokujte) pohon a projeďte

celou dráhu pro daný úhel otevření.

Pohyb musí být plynulý a

bez mechanických nečistot.

11) Dokončete přivaření ( připevnění ) přední

konzole na křídlo a dbejte, aby nedošlo

k poškození  pohonu.

12) Nasuňte ochranný kryt pohonu,vložte

proti-vibrační element mezi pístnici

a kryt dle obr.11.

Zašroubujte plastovou koncovkou

pro ochranu kabelu obr. 11 A poz.1.

13)  Připevněte přívodní kabel s konektorem

a šrouby obr. 11a, obr. 14

14) Zablokujte pohon a připravte

na první nastavení.

Propojte s řídící jednotkou.

Možné řídící jednotky

FAAC 452 MPS, 455 D a 462 DF.

4.Uvedení do provozu

- Zasuňte konektor silového kabelu do pohonu (obr.11A).

- Připevněte šrouby (poz.2. obr. 11A).

4.1. Nastavení a regulace systému zajišťujícího bezpečnost proti přivření osob a

věcí.

Pohon FAAC 422 je vybaven dvěma tlak. ventily

pro regulaci síly( tlaku v soustavě). Tento systém

je pod platovým krytem obr.12

Nastavení otáčením ( jako vodovodní kohoutek )

- OTEVŘENO (zelená) : ve směru otevírání

- ZAVŘENO (červená) : ve směru zavírání

# Ve smyslu zašroubováním dochází

ke zvětšení síly ( tlaku ).

Tento systém splňuje podmínky pro nastavení a provoz dle EN 12453 a EN12445

pro členské země EU.

5.Dokončení instalace

Zavřete a uzamkněte kryt odblokování

Vyjměte šroub pro odvzdušnění

hydr. systému obr.13 pozice 1.

6. Dokončení

Po skončení instalace nalepte výstražnou nálepku

na viditelné místo na pohonu obr.14.

Zkontrolujte všechny funkce systému. Předejte

návod na užívání a proškolte obsluhu.

Seznamte uživatele se všemi bezpečnost. prvky.

UNLOCK= odblokováná

LOCK= zablokování ( automatický provoz )

7. Ruční ovládání pohonů

V případě výpadku elek. proudu lze bránu ( pohony) ovládat manuálně.

Otáčením trojhranného klíče obr.15  dojde k uvolnění ( zablokování ) hydr. systému ( volnému průtoku kapaliny systémem ) a tím k možnosti ručně manipulovat s křídlem.

8. Návrat do normálního provozu

Zajistěte celý systém proti nechtěnému impulsu.

Otáčením trojhranného klíče obr.15

dojde k  zablokování  hydr. systému.

LOCK= zablokování ( automatický provoz )

9. Údržba

Doporučujeme provádět běžnou ( preventivní ) kontrolu systému jednou za 6 měsíců.

Pozornost věnujte v nastavení síly na pohonech a mechanicky plynulém chodu křídel.

Také, periodická kontrola kvantita oleje uvnitř tanku.

Kontrola stavu oleje se provádí

ve svislé poloze pohonu dle obr. 16

## POUŽÍVEJTE POUZE OLEJ FAAC HP

Kontrola funkčnosti manuálního odblokování.

Kontrola bezp. prvků jednou za 6 měsíců.

10. Oprava

Veškeré opravy jsou oprávněny provádět pouze tech. pracovníci FAAC .

Návod k užívání

POHONŮ pro křídlové brány-hydraulické

Před uvedením zařízení do chodu si přečtěte návod a schovejte jej pro další použití.

Všeobecné bezpečnostní normy

Je-li automatický pohon FAAC 400,422,402 správně nainstalován a je-li správně používán, vykazuje vysoký stupeň bezpečnosti.

Dodržování jednoduchých pravidel zacházení s pohonem může eliminovat případné závady nebo dokonce úrazy:

- Neprocházejte mezi křídly, ,jsou-li v pohybu. Než projdete, počkejte, až jsou křídla zcela otevřena.

- Nezastavujte se v žádném případě mezi křídly.

- Zajistěte ,aby se v blízkosti zařízení nepohybovaly děti, nepovolané osoby nebo předměty a to zejména v době jeho funkce.

- Udržujte mimo dosah dětí dálkové ovladače a jiná spouštěcí zařízení proto, aby nemohlo dojít k nechtěnému spuštění pohonů.

- Nedovolte dětem ,aby si hrály s automatickým zařízením.

- Nezadržujte bezdůvodně pohyb křídel.

- Zamezte, aby kořeny nebo větve bránily v pohybu křídel

- Udržujte v dobrém stavu a viditelnosti signalizační zařízení.

- Nepokoušejte se pohybovat manuálně s křídly, pokud jsou zablokovaná.

- V případě poruchy odblokujte křídla ,aby byl zajištěn průjezd a vyčkejte příjezdu servisního technika.

- Před znovu uvedením do běžné funkce, v případě ,že se zařízení nachází v odblokovaném stavu ,vypněte přívod el. energie.

- Neprovádějte žádné úpravy na zařízeních ,která jsou součástí automatického systému.

- Vyhněte se jakýmkoliv nekompetentním zásahům do zařízení. Vyčkejte vždy příchodu odborného pracovníka.

- Kontrolujte pravidelně minimálně jednou za čtvrt roku správnost funkce celého zařízení, zvláště potom bezpečnostních prvků a uzemnění

Popis

Automatický systém  FAAC 400,422,402 je sestaven ze dvou hydraulických pohonů ideálních pro automatizaci bran o maximální šířce křídla až 7 m (s elektro-zámkem).

Funkce pohonů je řízena prostřednictvím elektronické řídící centrály umístěné v plastovém boxu s odpovídajícím stupněm krytí proti atmosférickým vlivům. Křídla vrat jsou normálně v uzavřeném stavu. Přijme-li centrála signál prostřednictvím dálkového ovládání nebo jakéhokoliv jiného zařízení ,uvede do pohybu pohonné jednotky, které zajistí otevření křídel max.( 110°). Je-li nastaven automatický režim, křídla se zavřou samočinně po uběhnutí nastaveného času.Je-li nastaven režim poloautomatický, zavírá brána po přijetí impulsu. Impuls stop zastaví vždy pohyb. Přesné chování vrat při nastavení různých logických funkcí konzultujte s technikem, který prováděl montáž. Automatický systém bývá vybaven bezpečnostními prvky , zařízeními, která zajistí zastavení křídel v případě ,že se v dráze jejich pohybu objeví nějaká překážka.  Signální lampa upozorňuje na pohyb křídel.

Manuální odblokování:

Pro FAAC 402

Regulace systému zaručujícího bezpečnost proti přivření

Hydraulický pohon 402 je vybaven systémem , který omezí tlačnou sílu v případě, že křídlo narazí na překážku. Při zaražení o překážku motor pokračuje v běhu až do vypršení nastavené pracovní doby. Aby bylo možno nastavit sílu bezpečnostního zařízení působícího proti přivření osob a předmětů, je zapotřebí zablokování pohonu.

Pomocí regulačních šroubů přepouštěcích ventilů lze nastavit odpovídající sílu

- zelený šroub odpovídá směru otevírání křídla

- červený šroub odpovídá směru zavírání křídla

Pro snížení síly je třeba otáčet šroubem směrem doleva.

Pro zvýšení síly naopak směrem doprava. Doporučuje se

nastavit síly tak, aby nepřekročily 15 kg na straně

křídla nejvzdálenějšího od pantů.

Ruční ovládání pohonů

V případě výpadku elek. proudu lze bránu ( pohony) ovládat manuálně.

Otáčením trojhranného klíče obr.1  dojde k uvolnění ( zablokování ) hydr. systému ( volnému průtoku kapaliny systémem ) a tím k možnosti ručně manipulovat s křídlem.

UNLOCK= odblokováná         LOCK= zablokování ( automatický provoz )

Návrat do normálního provozu

Zajistěte celý systém proti nechtěnému impulsu.

Otáčením trojhranného klíče obr.1  dojde k  zablokování (LOCK) hydr. systému .

LOCK= zablokování ( automatický provoz )