Závora FAAC 615 BPR

CE prohlášení  shody pro stroje

(směrnice 89/392 EEC, dodatek II, díl B)

Výrobce:		FAAC S.p. A.

Adresa:		Via Benini, 1 – 40069 Zola Predosa Bologna – Itálie

#### Deklaruje že:		Automatický systém 615 BRP

* je postaven nebo včleněn do stroje nebo může být montován s dalším strojním zařízením  a tvořit stroj, který odpovídá opatření Směrnice 89/392/EEC a následujících doplňků zákonu

91/368/EEC, 93/44/EEC, 93/68/EEC

* přizpůsobí se základním bezpečnostním požadavkům  následující EEC směrnice:

73/23/EEC a následujících doplňků zákonu 93/68/EEC

89/336/EEC a následujících doplňků zákonu 92/31/EEC a 93/68/EEC

a dále ještě deklaruje, že nesmí být dán do provozu strojů do té doby, než stroj,  ve kterém bude zabudovaný, nebo bude jeho součástí, komponentem ,  bude označený  a deklarovaný, že odpovídá podmínkám Směrnice 89/392/EEC a následujících doplňků zákonů podléhající tuzemskému právu pod DPR N. 459 z 24.července 1996.

Bologna, 3. Března 2006

Obchodní ředitel

A. Bassi

Automatická závora 615BPR

Automatická závora FAAC 615  je sestavena z hliníkového ráhna závory ošetřeného kataforézní úpravou a polyesterovou barvou, z ocelového těla závory ,ve kterém je umístěn hydraulický pohon a řídící jednotka  Ráhno závory uvádí do pohybu hydraulický systém sestavený z pumpy a dvojčinného pístu.Řídící jednotka již ve výbavě závory.

Systém je vybaven kontrolou síly pohybu ráhna, který zajišťuje ochranu proti přivření osob a předmětů. Dále je vybaven také odblokováním pro případ že dojde k výpadku el. proudu nebo k závadě na zařízení. Vyvažovací pružina ( není standardně ve výbavě)

se objednává dle délky a typu ráhna

Závora FAAC 615 BPR je určena ke kontrole

přístupu vozidel.

Neužívejte k jiným účelům.

1. Popis a technická charakteristika

- Základová deska

- Box závory

- Řídící jednotka v plastovém boxu

- Manuální odblokování

- Šrouby pro regulaci síly

- Dvojčinný píst

- Šroub nastavení koncových poloh

- Ráhno

- Unášecí segment

- Šroub pro doplňování oleje

- Odvzdušňovací šroub

- Vyvažovací pružina

- Táhlo pro regulaci pružiny

- Hydraulický pohon

- Magnetický snímač zpomalení

- Magnety pro určení polohy zpomalení

# Tab.1 Technické parametry

| ## MODEL ZÁVORY | ### 615BPR STD | ### 615BPR RAP |
| --- | --- | --- |
| Maximální délka ráhna (m) | 5 | 2,5 |
| Maximální doba otevírání (vt) | 5,7 | 2,9 |
| Úhlová rychlost (st/vt) | 0,28 | 0,54 |
| Výkon pumpy (l/min) | 1,5 | 3 |
| Maximální síla (Nm) | 400 | 300 |
| Typ závory | Pevná / zlamovací / se závěsem |  |
| Frekvence používání při 20°C | 50% | 40% |
| Počet za sebou jdoucích cyklů 20°C | 220 | 340 |
| Napájení | 230 Vac (+6% - 10%) 50Hz |  |
| Příkon (W) | 220 |  |
| Tip oleje | FAAC HP oil |  |
| Množství oleje (kg) | 0,9 |  |
| Tepelná pojistka ve vinutí | 120°C |  |
| Systém ochrany proti přivření | přepouštěcí ventily (v dodávce) |  |
| Rozmezí okolních teplot | -40°C + 55°C |  |
| Povrchové ošetření boxu | kataforéze |  |
| Barva boxu | polyesterová RAL 2004 |  |
| stupeň krytí | IP 44 |  |
| Váha (kg) | 34 (prodejní balení) |  |
| Maximální rozměry boxu š x v x h (mm) | 270 x 1015 x 140 |  |
| Technická data motoru |  |  |
| Počet otáček za minutu | 1400 | 2800 |
| Výkon (W) | 220 |  |
| Spotřebovaný proud (A) | 1 |  |
| Napájení | 230 V - (+6% - 10%) 50 Hz |  |

1.1. Maximální počet užití

Následující křivka znázorňuje závislost mezi                       F

maximální dobou požívání (T) a

frekvencí používání (F).

FAAC 615 pohon může pracovat nonstop

se  50% četností .

## Výpočet frekvence použití

Je to procentuální poměr mezi efektivní

pracovní dobou (otevření + zavření )

vzhledem

k celkové době jednoho cyklu

( otevření + zavření + doba pauzy)

Výpočet:

Ta = doba otevírání

Tc = doba zavírání

Tp = doba pauzy                                                                                                                     T

Ti  =  období klidu mezi jednotlivými cykly

Důležité: Křivka je sestavena při teplotě 20°C.

Přímé vystavení slunečním paprskům může snížit frekvenci použití až na 20%.

2. Elektroinstalace ( standard )

## Obr.2

1) Závora FAAC 615 BPR (jistič 6A)

2) Fotobuňky

3) Klíčový ovladač

4) Maják

5) Anténa ( v případě potřeby )

Pro uložení kabelů používejte samonosné

chráničky. Vždy oddělte kabely nízkého

napětí a kabely silové 230 V. Oddělením pomocí chrániček kabelů se vyhnete možné interferenci.

3. Rozměry závory obr.3

4. Instalace závory

4.1. Předběžná zjištění

Pro správnou a bezpečnou funkci závory

zajistěte splnění následujících podmínek:

1.Závora při svém pohybu se nesmí

v žádném případě dotýkat překážek jako

například kabelů el. vedení a pod.

2.Charakteristika terénu musí zaručovat

dostatečnou stabilitu pro základ závory.

3.V místě výkopu základu pro betonáž

základové desky nesmí být žádná vedení

ani el. kabely

4.Je-li tělo závory umístěno v přímé

blízkosti průjezdu motorových vozidel musí být chráněno odpovídajícím způsobem .

5.Zajistěte ,aby celá instalace byla řádně uzemněna pomocí odpovídajícího kabelu obr.5 B.

Použijte matic s podložkami, které jsou součástí dodávky obr.5 A.

4.2. Umístění základové desky

1.Proveďte betonáž základové desky, dle obr. 4

2.Základovou desku umístěte tak , aby mohl být protažen odpovídající počet elektrických kabelů.

Prověřte zda je deska ve vodorovné poloze. Vyčkejte až řádně a do hloubky zatvrdne beton.

4.3. Mechanická instalace

Povolte šrouby a odstraňte kryt těla závory. Připevněte box k základové desce pomocí čtyř matic s podložkami, které jsou součástí dodávky obr.5 A. Montážní otvor boxu směřuje dovnitř objektu ke kterému je závora instalována.

Definujte , zda je závora pravá obr. 7 A nebo levá obr. 7 B vzhledem k následujícím poznámkám.

POZOR : Automatická závora 615BPR je vždy dodávána jako pravá. Popis změny z pravé na levou verzi naleznete v kapitole 4.5.

Ujistěte se , že rameno pístu připevněné k unašeči je zcela vysunuto.(odpovídá vertikální poloze ráhna – stav otevřeno. )

4.   Odstraňte a uschovejte odvzdušňovací šroub , tak jak je naznačeno na obr. 9 A

5. Namontujte držák ráhna dle obr.6 poz.1  a umístěte jej do svislé polohy na unášecí hřídel

obr. 6 poz.2. Vložte vymezovací podložku obr. 6 poz. 4 na unášecí hřídel obr.6 poz. 2 a zajistěte ji šroubem s podložkou obr 6 poz.5. Utáhněte šroub dostatečnou silou, tak aby nedocházelo k uvolńování nosiče ramena.

POZN. Utahovací síla musí být dostatečně velká neboť dojde k nalisování mezi držákem ráhna a unášecí hřídelí.

6. Připevněte ráhno obr. 6 poz. 6

ve svislé poloze k držáku obr.6 poz.1

a zajistěte dodanými šrouby obr.6poz.7.

v místě dle směru obr.6 poz.3

7.Umístněte kryt obr.6 poz.8 a

připevněte šroubem obr.6 poz.9

Nainstalujte vyrovnávací pružinu

a proveďte její regulaci.

4.4. Instalace a regulace vyrovnávací pružiny

1. Prověřte zda vyrovnávací pružina odpovídá délce a typu ráhna viz kapitola 8.

2. S přiložené sady sestavte uchycení pružiny k tělu závory a nainstalujte jej pomocí přiloženého

šroubu M10  s podložkou. obr.7 poz. 1 a obr.7 poz. 4.

3. Spojte napínací mechanizmus s pružinou obr.7 poz. 2 a obr.7 poz. 3. Pružinu zahákněte za oko v základně těla závory.

4. Odblokujte pohon (viz. kapitola 6)  a

umístněte ráhno pod úhlem 45° - napínák

utáhněte tak, aby váha ráhna

byla v rovnováze s pružinou .

5. Uveďte závoru do automatického režimu

- zablokujte jak je popsáno v kapitole 7.

4.5. Transformace pravé verze závory

na verzi levou

Je-li třeba změnit pravou verzi závory na levou ,

proveďte následující operace.

Uvolněte pohon – odblokujte

Povolte šrouby na hadicích tak,

aby šlo hadicí volně otáčet obr.8 poz. A.

Uvolněte uchycení pístu obr.8 poz.B,

včetně seegerové podložky obr.8 poz. C.

Vahadlo unášeče překlopte.

Umístěte píst na opačnou stranu a upevněte

stejným postupem obr.8 poz. D a E

Utáhněte opatrně šrouby hadic obr.8 poz. F.

Zablokujte pohon – automatika.

Přesuňte box pro uložení řídící jednotky

obr.8 a zaměňte konektory J6 a J9

v řídící jednotce 596/615BPR.

5. Uvedení do provozu

5.1. Regulace přenášené síly

Pro regulaci síly ,potřebné k zvedání ráhna,

se používají šrouby přepouštěcích ventilů obr 9 poz.B

Červený šroub reguluje sílu při zavírání.

Zelený šroub reguluje sílu při otevírání.

Pro zvětšování síly, otáčejte šrouby ve směru chodu

hodinových ručiček – utahujte .

Pro zmenšování síly, otáčejte šrouby proti směru

chodu hodinových ručiček - povolujte.

5.2. Nastavení koncových poloh

Přesné nastavení vodorovné a svislé polohy ráhna umožní stavěcí šroub mechanického koncového dorazu dle obr.10 poz.1

5.3. Nastavení zpomalení

Magnetický snímač a magnety  obr.10 poz.2 ( posuvně uložené ) umožní nastavení zpomalení před koncovou polohou ráhna. V místě načtení magnetu snímačem ráhno zpomalí.

5.4. Zkouška automatického systému

Jakmile dokončíte instalaci umístěte na tělo závory nálepku

s upozorněním obr.11.

Prověřte zda automatická závora a veškeré příslušenství

pracuje bezchybně.

Předejte uživateli návod na použití a objasněte funkci zařízení.

Upozorněte na možná nebezpečí při provozu závory.

6. Manuální funkce – odblokování

Je-li zapotřebí se závorou manipulovat manuálně

z důvodu výpadku el. proudu nebo z důvodu

poruchy na zařízení, postupujeme následovně:

Zasuňte standardní  trojhranný klíč do otvoru

v boxu závory obr. 12. Otočte klíčem proti směru

hodinových ručiček.

Nyní je možno se závorou manuálně pohybovat.

#### Odblokování = manuální ovládání = UNLOCK

7. Opětné uvedení do automatického režimu – zablokování

Pro zamezení nežádoucího spuštění závory nechtěným impulsem je vhodné zařízení odpojit od přívodu el. proudu. Pro uvedení zařízení do normálního stavu otočte klíčem opět ve směru hodinových ručiček a klíč vyjměte.

##### Zablokování = automatický provoz = LOCK

8. Vyvažovací pružiny

Automatická závora 615BPR vyžaduje instalaci vyrovnávací pružiny, kterou je nutno objednávat zvlášť. Druh vyvažovací pružiny závisí na typu a délce použitého ramene. Správný druh  pružiny je možno vybrat dle následující tabulky.

Tab.2

Tab.3

9. Příslušenství ráhna

Sada ochranného plůtku (obr. 13)

Ochranný plůtek na ráhno závory zaručuje

její lepší viditelnost. Vyrábí se v délkách 2 a 3 m.

POZOR:

Instalace závěsu závory je podmíněno

výměnou vyrovnávací pružiny.

Pevná podpěra ráhna závory (obr.14)

Podpěra ráhna závory má dvě funkce:

- zamezuje ohnutí ráhna závory vlastní

vahou nebo jinou silou působící na ráhno ( vítr )

- umožňuje podepření ráhna v zavřeném stavu

a proto omezuje možnost jeho vibrací.

Základy pro uložení podpěry:

Obr. 15

P1 = Základ závory

P2 = Základ pro zák.desku podpěry

L   =  Délka ráhna

A  =  L-195 mm

POZOR:

Instalace podpěry závory je podmíněno

výměnou vyrovnávací pružiny.

#### Sada pro zlamovací ráhno obr.16

Sada pro zlamovací ráhno umožňuje instalaci

závory do prostor s nízkým stropem max. 3m.

POZOR: Instalace sady zlamovacího ramene je podmíněna výměnou vyvažovací pružiny.

Tabulka vyvažovacích pružin

L = Délka ráhna

H = Výška od podlahy ke stropu (max. 3,2,m)

A = H – 1155 mm

POZOR:

Instalace sady zlam.ráhna je podmíněno

výměnou vyrovnávací pružiny.

Pohyblivá podpěra ráhna závory (obr.17)

Podpěra umožňuje odlehčení ráhna v zavřeném

stavu. Při otevření se sklopí.

POZOR:

Instalace sady zlam.ráhna je podmíněno

výměnou vyrovnávací pružiny.

10. Údržba

Při pravidelné kontrole jednou za 6 měsíců prověřte správné vyvážení ráhna, nastavení ventilů a funkčnost bezpečnostních prvků.

10.1. Kontrola a doplnění oleje

Kontrolujte pravidelně množství oleje v nádržce.

Při nízké a průměrné frekvenci používání stačí

jednou za rok, při vysokém zatížení jednou

za 6 měsíců.

Úroveň oleje by neměla klesnout pod hladinu

stanovenou na měrce viz obr. 18

Olej se doplňuje otvorem uzavřeným šroubem s mírkou. Hladina oleje by neměla přesáhnout

stanovenou výši viz. obr. 18

Pro dolití:

# Používejte pouze olej FAAC XD 220

11.OPRAVY

Veškeré opravy jsou oprávněny provádět pouze tech. pracovníci FAAC .

Návod k použití

Automatického systému závory

FAAC 615BPR

Před uvedením zařízení do chodu si přečtěte návod a schovejte jej pro další použití.

Všeobecné bezpečnostní normy

Je-li automatický závorový systém FAAC 615  správně nainstalován a je-li správně používán, vykazuje vysoký stupeň bezpečnosti.

Dodržování jednoduchých pravidel zacházení může eliminovat případné závady nebo dokonce úrazy:

- Neprocházejte pod břevnem závory, je-li v pohybu. Než projdete, počkejte, až je závora zcela otevřena.

- Nezastavujte se v žádném případě v pracovním prostoru břevna.

- Zajistěte ,aby se v blízkosti zařízení nepohybovaly děti, nepovolané osoby nebo předměty a to zejména v době jeho funkce.

- Nezadržujte bezdůvodně pohybující se břevno.

- Zamezte, aby kořeny nebo větve bránily v pohybu břevna.

- Udržujte v dobrém stavu a viditelnosti signalizační zařízení.

- Nepokoušejte se pohybovat manuálně s břevnem, pokud je systém  zablokován.

- V případě poruchy odblokujte pohon závory ,aby byl zajištěn průjezd a vyčkejte příjezdu servisního technika.

- Před znovu uvedením do běžné funkce, v případě ,že se zařízení nachází v odblokovaném stavu ,vypněte přívod el. energie.

- Neprovádějte žádné úpravy na zařízeních ,která jsou součástí automatického systému.

- Vyhněte se jakýmkoliv nekompetentním zásahům do zařízení. Vyčkejte vždy příchodu odborného pracovníka.

- Kontrolujte pravidelně minimálně jednou za čtvrt roku správnost funkce celého zařízení, zvláště potom bezpečnostních prvků a uzemnění

Popis

Automatický závorový systém  FAAC 615 je sestaven z elektro-hydraulické pohonu s řídící jednotkou, převodovky, držáku ráhna, ráhna max. délky 5m a těla závory. Funkce pohonů je řízena prostřednictvím elektronické řídící jednotky umístěné v plastovém boxu s odpovídajícím stupněm krytí proti atmosférickým vlivům. Ráhno závory je standardně v uzavřeném stavu. Přijme-li centrála signál prostřednictvím dálkového ovládání nebo jakéhokoliv jiného zařízení ,uvede do pohybu pohonnou jednotku, které zajistí otevření. Je-li nastaven automatický režim, závora zavře samočinně po uběhnutí nastaveného času. Je-li nastaven režim poloautomatický, zavírá závora po přijetí impulsu. Impuls stop zastaví vždy pohyb. Přesné chování závorového systému při nastavení různých logických funkcí konzultujte s technikem, který prováděl montáž. Automatický systém bývá vybaven bezpečnostními prvky , zařízeními, která zajistí zastavení pohybujícího se ráhna v případě ,že se v dráze pohybu objeví nějaká překážka. Signální maják upozorňuje na pohyb ráhna.

Manuální funkce – odblokování

Je-li zapotřebí se závorou manipulovat manuálně z důvodu výpadku el. proudu nebo z důvodu

poruchy na zařízení, postupujeme následovně:

Zasuňte standardní  trojhranný klíč do otvoru v boxu závory obr. 1. Otočte klíčem proti směru

hodinových ručiček.

Nyní je možno se závorou manuálně pohybovat.

#### Odblokování = manuální ovládání = UNLOCK

Opětné uvedení do automatického režimu – zablokování

Pro zamezení nežádoucího spuštění závory nechtěným impulsem je vhodné zařízení odpojit od přívodu el. proudu. Pro uvedení zařízení do normálního stavu otočte klíčem opět ve směru hodinových ručiček a klíč vyjměte.

##### Zablokování = automatický provoz = LOCK

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA  596/615 BPR

CE prohlášení  shody pro stroje

(směrnice 89/392/EEC, dodatek II, část B)

Výrobce:		FAAC S.p. A.

Adresa:		Via Benini, 1 – 40069 Zola Predosa Bologna – Itálie

Deklaruje že:	    	 Řídící jednotkou 596/615 BPR

* přizpůsobí se základním bezpečnostním požadavkům  následující EEC směrnice:

73/23/EEC a následujících doplňků zákonu 93/68/EEC

89/336/EEC a následujících doplňků zákonu 92/31/EEC a 93/68/EEC

Další poznámka:

Tento produkt podstoupil testy v typickém jednotném uspořádání s produkty, které vyrábí FAAC S.p.A.

Bologna, 1. ledna 2006

Obchodní ředitel

A. Bassi

##### ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA  596/615 BPR

1. Upozornění:

Před zahájením prací na elektronickém zařízení (připojování, údržba)

vypněte vždy přívod elek.proudu do zařízení.

-instalujte proudovou ochranu, diferenciální termický odpojovač s dostatečnou prahovou citlivostí.

-vždy oddělujte silová vedení od datových a bezpečnostních obvodů (přijímač, fotobuňky, tlačítka) použitím stíněných kabelů (uzemněné stínění)  nebo samostatnými chráničkami.

2. Technické parametry:

Napájení				230Vac (+6% -10%) - 50Hz

Příkon				4W

Maximální  příkon motoru		800 VA

Max. zatížení příslušenství		250 mA

Provozní teplota			-20 C ÷ +55 C

Pojistky				F1 = 6,3A-250V	F2 –  samo-činná

Pracovní logika 			B /C, B, C, EP, AP, P,A	; nastavení z výroby = EP

Pracovní čas       			Samo-programovací (0-10 min po krocích 2,5 sec),

nastavení z výroby = 10 min

Čas čekání - PAUSA        		Samo-programovací (0-5 min po krocích 1,5 sec),

nastavení z výroby = 15 s

Svorkovnice vstupy:    		Otevřít, Zavřít , Stop, Koncové spínače; Bezpečn. Prvky

pro zavírání, napájení řídící jednotky.

Svorkovnice výstupy:		Motor, maják, automatické světlo, napájení pro příslušenství.

Programovatelné  funkce:  	ovládání závor nebo sklopných vrat / logika

Funkce auto-programované:  	Pracovní čas, Čas čekání - PAUSA

3.  Uspořádání na řídící jednotce

## Obr. 1

J1   svorkovnice vstupů, napájení pro příslušenství

J2   připojení radiového ovládání – viz poznámka

J3   volba  typu ŘJ:  596   nebo  615

J4   svorkovnice připojení motoru

J5   230V ≈ napájení  řídící jednotky

J6   koncový spínač pro otevřeno – konektor NC

J7   konektor povelu Otevřít (pro sklopná vrata)

J8   svorkovnice pro maják a automatické světlo

J9   koncový spínač pro zavřeno – konektor NC

LED   signalizační diody

SW1   programovací tlačítko

TF1   transformátor

F1   ochrana motoru   6,3A-250V

F2   samo-činná ochrana  (příslušenství)

Poznámka: 2-kanálový přijímač RP2 zapojený  na svorky J2 umožní otvírání i zavírání závory.

1-kanálový přijímač RP umožňuje jen otevírání.

4. Zapojení

obr. 2

Popis svorkovnice:

# Svorka         Popis                  Funkce svorky,typ zařízení                                                         .

# 1	        Open                	Zařízení s N.O. spínacím kontaktem - otevírání (tabulky)

# 2	        Close        		Zařízení s N.O. spínacím kontaktem – zavírání (tabulky)

# 3	        STOP		Zařízení s N.C. rozpínacím kontaktem – zastavení pohybu (tabulky)

# 4	        - minus 24V          	Napájení příslušenství

# 5                   + plus 24V              Napájení příslušenství

# 6	        SAFE                    	Bezpečnostní prvky pro zavírání (tabulky)

# 7	        OP	            		Motor – fáze

# 8     	        COM                   	Motor – pracovní nula ( modrý kabel)

# 9	        CL	 	 	Motor – fáze

# 10	        LAMP                	Maják, 230V, max. 60W

# 11	        COURT       		Přídavné osvětlení 230V/ 40Wmax, časováno na 90 sec

12	        COM                      Pracovní nula, svorka pro světlo a maják

13-14	        L – N                   	Napájení řídící jednotky  (230V)

Na svorkovnicích dodaných jako náhradní díl nebo s řídícími jednotkami s koncovými spínači jako přídavnými jsou konektory J6 a J9 zemněné. Pokud  připojíte čidla, odstraňte příslušné klemy a připojte čidla  přímo nebo  přes vhodný adaptér. Pokud je sepnuto koncové čidlo, je funkce různá pro model 596 nebo 615  (J3):

596

Otevírání: okamžitý STOP při sepnutí čidla

Zavírání: po sepnutí čidla motor zpomaluje 4 sec a 1 sec ve standard.rychlosti (přebíhající tah)

615

Otevírání a zavírání: při sepnutí čidla motor zpomaluje po dobu poloviny standardního chodu

Pokud nejsou instalována čidla, zařízení provede normální pohyb v naprogramovaném čase(viz odst. 6.2)

5. Postup programování

Pro volbu typu logiky stiskněte několikrát tlačítko SW1  a tím vyberte režim v jakém bude závora

( zařízení ) pracovat ( viz. tabulky). Interval mezi jednotlivými pulsy tlačítka musí být méně než 1  sec. Vybraná funkce je signalizována blikáním (počtem bliknutí) diody DL1 za 3 sec.

###### Pozice         	Logika                  	Popis                                  		Počet stlačení

1                 	B/C                      	kombinovaná  B/C		 	1x

# 2	          	B              		poloautomat B		 	2x

3	          	C	            	ruční – „  mrtvý muž “	 	3x

4	        	EP (z výroby)      	kroková poloautomatická        	4x

5	        	AP                       	kroková automatická		5x

6                    P                       	kroková automatická               	6x

7		A			automatická				7x

6. Uvedení do provozu

6.1 Kontrola LED diod

Následující tabulka uvádí stav diod dle stavu zařízení na vstupu  (uzavřený klidový je v tabulce uveden tučným písmem).  Jestliže vstupy z koncových spínačů jsou připojeny na vývod 7 (-)  jsou diody FCA a FCC rozsvícené - vždy. Kontrolujte diody dle tabulky:

LED                		ZAP (sepnuto)                                  	    VYP  (rozepnuto)

DL1                         	bliká a signalizuje vybranou funkci

OP-A	            	příkaz aktivován		               příkaz zrušen

CLOSE           		příkaz aktivován                                     příkaz zrušen

SAFE	            	Bezpeč. zařízení vzpnuto                     Bezpeč. prvek aktivováno

STOP			Příkaz zrušen   		               Příkaz aktivován

FCA			Otevírací konc. spínač rozpojen          Konc. spínač aktivován

FCC	            	Zavírací konc. spínač  volný                     Zavírací konc. spínač aktivován

  - Programování časů

1. Odblokujte - manuální ovládání a dejte do polohy zavřeno. Kontrolujte, zda koncový spínač pro zavřeno je sepnutý (je-li instalován) = FCC dioda nesvítí; diody STOP a SAFE svítí.

Zablokujte – automatický režim.

2. Stisknout tlačítko SW1 a držte tak  dlouho až dojde k otvírání závory (zařízení) .

3.

Povoz bez koncových čidel:  až do dosažení koncové polohy otevřeno, čekejte – 3 sec. a pak stiskněte  SW1 nebo OPEN pro zastavení ovládače.

Provoz s koncovým spínačem:  Pohyb  ovládače se automaticky zastaví až se dosáhne otevíracího koncového spínače. Motor se zastaví a řídící jednotka změří čas od tohoto okamžiku, pokud není koncový spínač správně nastaven. Počkejte potřebný čas = PAUSA (max. 10min) a pak stiskněte OPEN nebo SW1 pro uložení do paměti.

4. Pokud je  nastaveno AP nebo A v menu, tak řídící jednotka po skončení bodu 3  měří čas pauzy a pak opět stiskněte OPEN nebo SW1  čímž se tato pauza (max. 5min) uloží a ovládací automatika začne samočinně zavírat vstup.

5. Při nastavení jiných programů než AP nebo A se  programování zastaví v bodu 3. Pro zavření stiskněte OPEN nebo CLOSE podle typu programu.

7. Test automatického systému

Po skončení programování proveďte kontrolu celkové funkce s důrazem na bezpečnostní prvky.

8. Programovací tabulky funkcí

Logika B/C

Logika B

| Stav | Impuls OTEVŘENO | Impuls ZAVŘENO | STOP | Bezpečnostní prvek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zavírání | Otevře | - | Znemožní otevření a zavření | - |
| Otevírání | - | Zavře | Blokuje | - |
| Otevřeno | - | Zavře | Znemožní otevření a zavření | Znemožní zavření |
| Zavřeno | Otevře | Zavře | Blokuje | Otevře |
| Blokace | Otevře | Zavře | Znemožní otevření a zavření | Znemožní zavření |

| Stav | Impuls OTEVŘENO | Impuls ZAVŘENO | STOP | Bezpečnostní prvek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zavírání | Otevře | - | Znemožní otevření a zavření | - |
| Otevírání | - | Zavře | Blokuje | - |
| Otevřeno | - | Zavře | Znemožní otevření a zavření | Znemožní zavření |
| Zavřeno | Otevře | - | Blokuje | otevře |
| Blokace | Otevře | Zavře | Znemožní otevření a zavření | Znemožní zavření |

| Stav | Impuls OTEVŘENO | Impuls ZAVŘENO | STOP | Bezpečnostní prvek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zavírání | Otevře | - | Znemožní otevření a zavření | - |
| Otevírání | Otevře | Blokuje | Blokuje | - |
| Otevřeno | - | Zavře | Znemožní otevření a zavření | Znemožní zavření |
| Zavřeno | Otevře | Zavře | Blokuje | Blokuje |
| Blokace | Otevře | Zavře | Znemožní otevření a zavření | Znemožní zavření |

| Stav | Impuls OTEVŘENO | Impuls ZAVŘENO | STOP | Bezpečnostní prvek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zavírání | Otevře | - | Znemožní otevření a zavření | - |
| Otevírání | Blokuje | Zavře | Blokuje | - |
| Otevřeno | Zavře | Zavře | Znemožní otevření a zavření | Znemožní zavření |
| Zavřeno | Blokuje | - | Blokuje | Otevře |
| Blokace | Začíná v opačném směru (po zastavení zavírá) | Zavře | Znemožní otevření a zavření | Znemožní zavření |

Logika C

Logika EP

| Stav | Impuls OTEVŘENO | Impuls ZAVŘENO | STOP | Bezpečnostní prvek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zavírání | Otevře a zavírá po nastavené pause | - | Znemožní otevření a zavření | - |
| Otevírání | Blokuje | Úplné otevření a poté zavření | Blokuje | - |
| Otevřeno | Blokuje | Zavře | Znemožní otevření a zavření | Znemožní otevření a zavření |
| Zavřeno | Otevře | - | Blokuje | Blokace a zavírání po uvolnění |
| Blokace | Otevře | Zavře | Znemožní otevření a zavření | Znemožní zavření |

Logika AP

| Stav | Impuls OTEVŘENO | Impuls ZAVŘENO | STOP | Bezpečnostní prvek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zavírání | Otevře | - | Znemožní otevření a zavření | - |
| Otevírání | - | Úplné otevření a poté zavření | Blokuje | - |
| Otevřeno | - | Zavře | Znemožní otevření a zavření | Znemožní zavření |
| Zavřeno | Otevře | - | Blokuje | Blokace a zavírání po uvolnění |
| Blokace | Otevře | Zavře | Znemožní otevření a zavření | Znemožní zavření |

Logika P

Logika A

| Stav | Impuls OTEVŘENO | Impuls ZAVŘENO | STOP | Bezpečnostní prvek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zavírání | Otevře a zavírá po nastavené pause | - | Znemožní otevření a zavření | - |
| Otevírání | - | Úplné otevření a poté zavření | Blokuje | - |
| Otevřeno | Restartuje čas pausy | Zavře | Blokuje í | Restartuje čas pausy í |
| Zavřeno | Otevře | - | Blokuje | Otevře |
| Blokace | Otevře | Zavře | Znemožní otevření a zavření | Znemožní zavření |

Informace v tomto manuálu nejsou závazné. FAAC si vyhrazuje právo kdykoliv změnit z obchodních nebo technických důvodů některé prvky nebo funkce při zachování hlavních a podstatných rysů konstrukce bez opravení tohoto současného vydání manuálu.

FAAC a životní prostředí:

Manuál k tomuto zařízení je vytištěn na recyklovaném papíru.

S ohledem na ochranu životního prostředí, při instalaci zařízení v dané zemi dodržujte předpisy pro ukládání odpadů z různých použitých obalových materiálů.