# FAAC 740 – 741

CE prohlášení  shody pro stroje

(směrnice 89/392/EEC, dodatek II, část B)

Výrobce:		FAAC S.p. A.

Adresa:		Via Benini, 1 – 40069 Zola Predosa Bologna – Itálie

Deklaruje že:	    pohon 740 / 741 s řídící jednotkou 740D

* je postaven nebo včleněn do stroje nebo může být montován s dalším strojním zařízením  a tvořit stroj, který odpovídá opatření Směrnice 98/37/EC;

* přizpůsobí se základním bezpečnostním požadavkům  následující EEC směrnice:

73/23/EEC a následujících doplňků zákonu 93/68/EEC

89/336/EEC a následujících doplňků zákonu 92/31/EEC a 93/68/EEC

a dále ještě deklaruje, že nesmí být dán do provozu strojů do té doby, než stroj,  ve kterém bude zabudovaný, nebo bude jeho součástí, komponentem ,  bude označený  a deklarovaný, že odpovídá podmínkám Směrnice 98/37/EC

Bologna, 1. ledna 2004

Obchodní ředitel

A. Bassi

#### FAAC 740/741 s 740D

Tyto instrukce jsou platné pro následující modely:

## FAAC 740 a FAAC 741

Pohon FAAC 740/741 je určen pro posuvné brány ( po kolejnici, samonosné ) s hřebenovým nebo řetězovým převodem.Pohon má samosvorný převodový mechanizmus.

Pohon je vybaven řídící jednotkou 740 D zajišťující maximálně bezpečný provoz, včetně kontroly proti zmáčknutí ( vyhodnotí překážku a reverzuje ). Manuální odblokování zaručí, že v případě potřeby ( při výpadku proudu ) , lze bránu uvolnit a pohybovat ručně.

Automatický pohon 740/741 byl navržen pro automatizaci posuvných bran , vyhněte se jakémukoliv jinému použití.

1. POPIS A TECHNICKÉ NÁVODY

1) Kryt

2) Elektronická řídící jednotka 740 D

3) Uzamykatelné zařízení

pro odblokování motoru

4) Blok motoru s převodovkou

5) Základová deska

6) Ozubené kolo Z16

7) Mechanický koncový spínač

8) Elektromotor

9) Průchodky pro kabely

10) Rozběhový kondenzátor

11) Kryt upevňovacích šroubů

## Tab.1: Technická charakteristika „Pohonu 740, 741“

| ## Model | ## 740 | ## 741 |
| --- | --- | --- |
| ## Napájecí napětí | ## 230 V (+ 6% - 10%) – 50 Hz | ## 230 V (+ 6% - 10%) – 50 Hz |
| ## Příkon | ## 350 W | ## 500 W |
| ## Napájecí proud | ## 1,5 A | ## 2,20 A |
| ## Rozběhový kondenzátor | ## 10 mF / 400 V | ## 12,5 mF / 400 V |
| ## Max. tlačná síla pastorku | ## 45 daN (Z16) | ## 65 daN (Z16) |
| ## Maximální síla | ## 18 Nm | ## 24 Nm |
| ## Termopojistka ve vinutí | ## 140°C | ## 140°C |
| ## Maximální váha křídla | ## 500 kg | ## 900 kg |
| ## Ozubené kolo | ## Z 16 | ## Z 16 |
| ## Rychlost křídla | ## 12 m / min(Z16) | ## 12 m / min(Z16) |
| ## Maximální délka křídla | ## 15 m (doba běhu) | ## 15 m (doba běhu) |
| ## Koncový spínač | ## Mechanický | ## Mechanický |
| ## Spojka | ## Elektronická | ## Elektronická |
| ## Frekvence používání | ## S3 – 30% | ## S3 – 40% |
| ## Teplota okolního prostředí | ## -20° C + 55° C | ## -20° C + 55° C |
| ## Váha pohonu | ## 10 kg | ## 11 kg |
| ## Stupeň krytí | ## IP 44 | ## IP 44 |

2. Rozměry pohonu

3. Zatížení pohonu

Maximální počet užití

Následující křivka znázorňuje závislost mezi                  F

maximální dobou požívání (T) a

frekvencí používání (F).

FAAC 740/741 pohon může pracovat nonstop

se  30-40% četností .

## Výpočet frekvence použití

Je to procentuální poměr mezi efektivní

pracovní dobou (otevření + zavření )

vzhledem

k celkové době jednoho cyklu

( otevření + zavření + doba pauzy)

Výpočet:

T

Ta = doba otevírání

Tc = doba zavírání

Tp = doba pauzy

Ti  =  období klidu mezi jednotlivými cykly

4. Elektroinstalace ( standard )

## Obr.3

1) Pohon FAAC 844

2) Fotobuňky

3) Klíčový ovladač

4) Maják

5) Anténa ( v případě potřeby

5. Instalace pohonu

5.1. Předběžná kontrola

Před započetím montáže prověřte podmínky pro správný a bezpečný provoz pohonu.

• Typ a tvar brány musí být vhodné pro instalaci pohonu.

• Dostatečné pevné uložení vedení brány ( sloupky , kolejnice a uložení pohonu).

• Správná elektroinstalace - vhodné typy kabelu a chrániček kabelů ( kontrola uzemnění ).

• Výběr vhodného pohonu dle váhy a četnosti užívání. Výběr bezpečnostních prvků.

• Správné nastavení koncových spínačů a dorazů brány.Vhodné ovládání pohonu

5.2. Uložení základové desky ( základová deska je součástí pohonu)

1) Sestavte základovou desku dle obr. 4.

2) Umístění zákl. desky je ukázáno na obr.5

( pro zavírání vpravo )

nebo na obr.6 ( pro zavírání vlevo )

Uložení pohonu je důležité pro správnou

polohu pastorku a ozub. Hřebene.

3) Rozměry, uložení ( betonový základ ) zákl.desky

a přívod elektroinstalace je na obr.7

4) Připravte elektrické kabely pro připojení

příslušenství a přívodní silové kabely dle obr.3

4.3. Mechanická instalace pohonu

1) Demontujte plastový kryt pohonu obr.8.

2) Uložte pohon na základovou desku a přišroubujte

dle obr.9. Během této operace, protáhněte všechny

kabely elektroinstalace tělem pohonu.

3) Polohu pohonu (výšku ) proti bráně seřiďte

dle obr.10.

4) Dotáhněte matice

5) Odblokujte pohon pro manuální

pohyb brány kapitola. 8.

5.4. Instalace hřebenu

5.4.1. Kovový hřeben přivařený (obr. 11)

1) Připravte si první tři čepy na přichycení hřebene.

2) Bránu ručně přesuňte do pozice zavřeno.

3) Položte první kus ozubeného hřebenu

na pastorek a přivařte první čep

pro přichycení jak je na obr. 14.

4) Postupně posouvejte ručně bránu a

kontrolujte polohu hřebenu

proti pastorku. Přivařte čepy.

5) Pro spojení dvou kusů hřebenu použijte

svorky a hřeben ( pro vymezení přesné polohy

zubů, jak je ukázáno na obr. 15)

6) Postupně posouvejte bránu a přivařte čepy

po celé délce brány.

5.4.2. Kovový hřeben šroubovaný (obr. 12)

1) Připravte si první tři čepy na vymezení vzdálenosti hřebene. Díra průměr 6,5mm, šroub M8.

2) Bránu ručně přesuňte do pozice zavřeno.

3) Označte si místo pro první místo uchycení.

Vyvrtejte díru a vyřízněte závit v rámu brány.

4) Postupně posouvejte ručně bránu a kontrolujte polohu hřebenu

proti pastorku. Připravte díry se závity pro uchycení hřebene.

5) Pro spojení dvou kusů hřebenu použijte svorky a hřeben

( pro vymezení přesné polohy zubů, jak je ukázáno na obr. 15)

6) Postupně posouvejte bránu a připevněte hřeben

po celé délce brány dle obr.12.

Poznámka:

Manuální projetím po celé dráze zkontrolujte správné

umístění hřebene na bráně.Proveďte kontrolu spojů

jednotlivých dílů hřebene. Vzdálenost mezi hřebenem a

pastorkem by měla být 1,5mm viz. obr. 15.

Zkontrolujte plynulost chodu brány.

Nepoužívejte mazací tuky mezi hřeben a pastorek.

6. Na začátek

6.1. Příprava před zapojením řídící jednotky

Před započetím prací vypněte jistič přívodu elek. energie.

Vždy oddělte kabely silové ( 230 Vac ) a slaboproudé

( klíč. ovladač, fotobuňky atd.).Pro rozvod kabelů použijte

zvlášť chráničky na silnoproudé kabely a chráničky na slaboproudé kabely obr.3.

6.1.1. Uzemnění

Propojte všechny kabely zemnění PE

na svorkovnici řídící

jednotky obr.16 poz. A.

6.1.2. Elektronická řídicí jedn.

Řídicí jednotka je uložená na desce

obr.16. poz.1. s otočným čepem,

zakrytá průhledným krytem obr.16

poz.3 .

Kryt je vybaven tlačítky obr.16. poz.4. pro programování bez nutnosti demontovat tento kryt.

6.2. Umístění limitů vypínače

Pohon FAAC 740/741 má mechanický koncový spínač,

který po dojetí do koncové polohy sepne

( najetím na kovový profilovaný doraz šířky 13mm obr.17.).

Procedura pro správné umístění koncových dorazů:

1) Sestavte destičku koncového spínače ( obr. 17).

2) Zkontroluje jestli je pohon manuálním

režimu-odblokovaný (kapitola 8).

3) Připojit zařízení do sítě el.proudu

4)Ručně posunout křídlo vrat do otevřené polohy do vzdálenosti

zhruba 2 cm od mechanického dorazu.

5)Posouvat plechovým náběhem po hřebenu ve směru otevírání tak

dlouho až se rozsvítí led dioda indikující stav snímače koncových poloh FC v elektronické řídící centrále 740 D.Posunout náběh ještě asi o 30mm dále ve směru otvírání a provizorně jej

na dvou místech připevnit.(obr.18)

6)Manuálně posunout křídlo do pozice zavřeno a

opět zastavit asi 2cm před mechanickým dorazem

koncové polohy uzavřeno.

7)Posouvat opět náběhem tak dlouho až se rozsvítí led

dioda v elektronické řídící centrále 740 D indikující

koncovou polohu uzavřeno. Posunout náběh ještě asi

o 30 mm a na dvou místech provizorně jej

na dvou místech připevnit.(obr.19)

Důležité:

a) Náběh koncového dorazu instalujte dle obr.20.

b) Je-li to nutné zkraťte koncový spínač (pružinu)..

Procedura pro zkrácení:

- Otočením ve směru hodinových ručiček.

Tato operace vyžaduje nějakou sílu.

- obr. 22: dva otáčky odpovídají asi 3 mm.

- obr. 23 je konečná poloha obr. 24.

- kladku zajistěte v horizontální poloze .

8) Znovu-zablokujte pohon (kapitola.9).

9) Spusťte bránu a nechte bránu projet

jeden kompletní cyklus.

10) Po kontrole správné funkčnosti brány

dotáhněte koncové dorazy na hřebenu,

aby nedošlo k jejich uvolnění.

7. Závěr montáže mech. částí

Po instalaci pohonu, pečlivě zkontrolujte činnost všech doplňků a připojených bezpečnostních prvků.

Nasuňte a připevněte kryt pohonu obr.25.poz.1. šrouby obr.25.poz.2. a připevněte kryty obr.25.poz.3.

Nalepte nálepku na krzt pohonu (obr. 26).

Předejte provozovateli návod k obsluze zařízení a vysvětlete funkčnost jednotlivých zařízení.

8. Manuální odblokování

1) Otočte kryt zámku a vložte klíč do zámku obr. 27.

2) Otočte klíčem ve směru hodinových ručiček obr.27.

3)Otočte uzávěrem odblokování dle obr. 27.

Nyní lze bránou lze pohybovat ručně.

9. Automat režim

Aby nedošlo k  nechtěnému spuštění vrat ve fázi ,

kdy dochází k opětné blokaci křídel,

odpojíme celé zařízení z el.sítě.

1) Otočte uzávěrem odblokování dle obr. 2.

2) Otočte klíčem proti směru hodin dle obr. 2.

3) Vyjměte klíč a zavřete kryt zámku dle obr. 2.

Brána je připravena pro automatické ovládání.

10. SPECIÁLNÍ FUNKCE

Nemá speciální funkce.

11.ÚDRŽBA

Správnou funkčnost systému kontrolujte jednou za 6 měsíců a to hlavně činnost

bezpečnostních prvků ( včetně nastavení síly) .

12.  Veškeré opravy jsou oprávněny provádět pouze tech. pracovníci FAAC .

Řídící jednotka 740D

1. Varování

Před započetím prací vypněte jistič přívodu elek. energie. Vždy oddělte kabely silové ( 230 Vac ) a slaboproudé  ( klíč. ovladač, fotobuňky atd.).Pro rozvod kabelů použijte zvlášť chráničky na silnoproudé kabely a chráničky na slaboproudé kabely.

Propojte všechny kabely zemnění PE na svorce J7 řídící jednotky obr.30 pro box pohonu.

Oddělte silové a ovládací kabely tak aby se neovlivňovaly-chráničkou.

2. Technická specifikace

Napájení  			230 V~(+6% -10%)

Příkon    			10 W

Max. zatížení motor 		1000 W

Max. zatížení příslušenství 	0,5 A

Pracovní teplota 		-20 °C +55 °C

Pojistky 			2    (obr. 29)

Pracovní logiky 	Automatika,  polo-automatika, s bezpečnost. prvky, mrtvý-muž C ,   smíšená B/C

Pausa čas 			programovatelný (od 0 až 4,1 min.)

Pracovní čas 			programovatelný (od 0 až 4,1 min.)

Nastavení síly 			plynule - 50 stupňů

Svorkovnice zapojení		otevřít - částečné otevření – stop - fotobuňky pro otevření, zavření -

bezpečnostní lišta – napájení 24V

konektor koncového vypínače -motor kondenzátor

Silová svorkovnice		napájení motor, maják

Rychlo-konektor		RP přijímač, decodér, minidecodér

3 programovací tlačítka		+, -, F  a displej

Základní program. funkce	 logika, pausa, síla, směr, stav

Pokročilé program. funkce 	 rozběhová síla - brždění - zabezpečí proti selhání

- před blikání – nastavení bezp. prvků, encodér anti-drtivá citlivost, servisní hlášenízámek nebo' pouliční světla' příkaz – zpomalení před nebo za koncovou polohou,

3.Uspořádání řídící jednotky

## Tab.2: Technická charakteristika elektronické řídící centrály 740 D

DL Programovací display

Led Dioda pro kontrolu vstupů

J1 Nízkonapěťová svorkovnice

J2 Konektor pro připojení dekoderu /Minideku / Přijímače

J3 Konektor pro připojení enkoderu

J5 Konektor pro připojení koncových spínačů

J6 Svorkovnice silnoproudá pro připojení motoru a majáku

J7 Svorkovnice pro připojení příslušenství a napájení 24V

F1 Pojistka motoru a primárního vinutí transformátoru(748 D -115V = F10A 748 D -230 V = F5A)

F2 Nízkonapěťová pojistka příslušenství (T 800 mA)

F Programovací tlačítko "F"

+ Programovací tlačítko "+"

- Programovací tlačítko "-"

4.Schéma zapojení

Fotobuňky

Další bezpeč. prvky

kapitola 4.1.

STOP tlačítko

Encoder                     Částečné otevření

Koncový sp.                              Otevření celkové

4.1. Zapojení fotobuněk a bezpečnostních prvků

před zapojením je potřeba

rozhodnout kterou část brány

a při jakém pohybu mají být

chráněna dle obr. 31.

Bezpečnostní prvky/fotobuňky

pro otevření:

Objeví–li se překážka při otvírání,

brána okamžitě reverzuje, zavírá a

čeká na další impuls

kapitola 5.2.

Bezpečnostní prvky/fotobuňky pro zavírání:

Objeví–li se překážka při zavírání, brána okamžitě reverzuje a otvírá nebo zastaví a čeká na odstranění

překážky a otvírá kapitola 5.2.

Bezpečnostní prvky/fotobuňky pro zavírání/otvírání:

Objeví–li se překážka při zavírání a otvírání, brána zastaví a čeká na impuls obsluhy .

Bezpečnostní lišta (hrana):

Objeví–li se překážka na liště (hraně) brána okamžitě reverzuje, dvě sekundy a zastaví .

Encoder pro zavírání/otvírání:

Objeví–li se překážka při zavírání a otvírání, brána okamžitě reverzuje, dvě sekundy a zastaví .

N.B. Při zapojení dvou a více bezp.prvků

se stejnou funkcí je zapojení těchto

prvků do série jako na obr.32.

Zapojení kontaktů N.C.				     Bez  bezpečnostních prvků

N.B: Nejsou-li zapojeny bezpečnostní prvky

použijte klemu pro zapojení  dle obr. 33.

Zapojení bezp.prvků místo fotobuněk nebo

jiný typ fotobuněk dle zapojení

na obr. 34. až obr.41.

Jiný typ fotobuněk nebo bezp.p.		      Bezpečnostní lišta (hrana)

Fotobuňky pro otvírání. .			       Fotobuňky pro zavírání.

Fotobuňky pro otvírání a zavírání a lišta		      Fotobuňky pro otvírání a zavírání a 2 lišty

Fotobuňky pro otvírání a zavírání a 			      Fotobuňky pro zavírání

fotobuňky pro otvírání/zavírání. 		                    a pro otvírání/zavírání.

Spínací kontakt N.C. paralelní zapojení

4.2.Svorkovnice J7 - napájení obr.30                           obr. 42  zapojení dvou ovládání

(vývody PE-N-L):						          pro OPEN A, OPEN B

PE: Uzemnění ( ochrana)

N : Napájení ( pracovní nula )

L : Napájení ( fáze )

NB.: Propojte všechny kabely zemnění PE .

4.3.Svorkovnice J6 – motor a maják obr.30

MOTOR - (zapojení modrý-středový MOT-COM, černý-fáze MOT-1, hnědý-fáze MOT-2):

Zapojení (kapitola.13.,14.,15.).

MAJÁK - (zapojení MAJÁK L, MAJÁK N): Blikající lampa výkon 230Vac, max 60W.

4.4.Svorkovnice J1 – příslušenství obr.30

Vyberte správné příslušenství pro danou logiku ovládání brány.

OPEN A - Příkaz pro úplné otevření (svorka 1): Svorka pro připojení jakéhokoliv typu zařízení dávajícího impuls (tlačítko, RP přijímač, dekodér) pro úplné otevření / (zavření) brány.

Při instalaci jednotlivých zařízení zapojujte kontakty N.O., při více zařízení paralelně (viz. obr 42)

OPEN B - Příkaz pro částečné otevření  nebo zavření (svorka 2):  Svorka pro připojení jakéhokoliv impulsního zařízení (tlačítko, RP přijímač, dekodér),které uzavřením kontaktu zajistí otevření ,případně zavření brány. Při nastavení logiky B nebo C vždy zavírá bránu.

Při instalaci jednotlivých zařízení zapojujte kontakty N.O., při více zařízení paralelně (viz. obr 42)

OP FSW - svorka pro připojení jakéhokoliv bezpečnostního zařízení při otvírání.

(svorka 3) kontakt N.C.: Cílem zařízení připojených k těmto svorkám ,je chránit oblast ,ve které se pohybuje brána při otevírání proti přivření osob nebo předmětů. V případě nastavení logiky A-AP-S-E-EP  se brána po odezvě  zastaví a změní směr pohybu nebo změní směr pohybu, jakmile je kontakt zařízení uvolněn (viz programování  podprogram kapitola 5.2.) Při nastavení logiky B a C  dojde po impulsu při zavírání k zastavení pohybu. Nikdy se nezmění směr pohybu po impulsu ve fázi otevírání. Jsou -li bezpečnostní zařízení v činnosti v době ,kdy je brána zavřená zamezí jejímu otvírání.

POZN: Pro instalovat několik bezpečnostních opatření, spojit N.C. kontakty sériově zapojený (obr.32).Nepoužívají -li se bezpečnostní zařízení pro zavírání přemostěte svorky OP a TX FSW (obr.33)

CL FSW - svorka pro připojení jakéhokoliv bezpečnostního zařízení při zavírání.

(svorka 4) kontakt N.C.: Cílem zaříze ní připojených k těmto svorkám ,je chránit oblast ,ve které se pohybuje brána při zavírání proti přivření osob nebo předmětů. V případě nastavení logiky A-AP-S-E-EP  se brána po odezvě  zastaví a změní směr pohybu nebo změní směr pohybu, jakmile je kontakt zařízení uvolněn (viz programování  podprogram kapitola 5.2.) Při nastavení logiky B a C  dojde po impulsu při zavírání k zastavení pohybu. Nikdy se nezmění směr pohybu po impulsu ve fázi otevírání. Jsou -li bezpečnostní zařízení v činnosti v době ,kdy je brána otevřena zamezí jejímu zavírání.

POZN: Pro instalovat několik bezpečnostních opatření, spojit N.C. kontakty sériově zapojený (obr.32).Nepoužívají -li se bezpečnostní zařízení pro zavírání přemostěte svorky CL a TX FSW (obr.33)

STOP - Kontakt STOP (svorka 5) kontakt N.C.: jedná se o jakékoliv tlačítko nebo zařízení, které otevřením kontaktu zajistí zastavení brány .

Pro instalaci různých zařízení zajišťujících zastavení křídel se zapojují jejich uzavřené kontakty N.C. do série. (viz.obr)

Pozn:

Není-li zapojeno žádné zařízení dávající impuls pro zastavení  ,je třeba svorky STOP přemostit s mínusem (svorka 5   a   svorka 7 nebo  8).

SAFE – EDGE svorka pro připojení jakéhokoliv bezpečnostní lišty pro zavírání/otvírání.

(svorka 6) kontakt N.C.: Cílem zařízení připojených k těmto svorkám ,je chránit oblast (HRANU BRÁNY nebo SLOUPKU ), při zavírání/otvírání proti přivření osob nebo předmětů. V případě aktivace svorky – rozpojení, se brána  zastaví a změní směr pohybu na dvě sekundy a zastaví. Jsou -li bezpečnostní zařízení v činnosti , brána stojí - STOP.

POZN: Pro instalovat několik bezpečnostních opatření, spojit N.C. kontakty sériově zapojený (obr.32).Nepoužívají -li se bezpečnostní zařízení, přemostěte svorky SAFE a mínus (svorka 6   a   svorka 8). (obr.33)

-   24 Vdc - Záporný pól pro napájení příslušenství (svorka 7 a 8 )

+  24 Vdc - Kladný pól pro napájení příslušenství (svorka 9 a 10 )

Pozor: Maximální zatížení příslušenstvím je 500mA. Hodnoty pro kalkulaci zatížení jednotlivými zařízeními zjistíte v jejich návodech.

-TX FSW - Záporný pól pro napájení vysílačů fotobuněk (svorka 11).

Při využití této svorky pro napájení vysílačů fotobuněk negativním pólem lze využít funkce

FAIL SAFE (viz programování  podprogram kapitola 5.2.)

Je-li zapojena tato funkce systém zjišťuje funkčnost fotobuněk ,vždy před každým cyklem otevření nebo zavření.

W.L. - napájení (svorka 12) stavového světla - ukazatele polohy brány / časovaný východ / elektromagnetický zámek/ pohotovostní světlo. Zapojení s plusem 24Vdc. Max výkon 3 W.

(viz programování  podprogram kapitola 5.2.)

Nepřesahujte maximální výkon.

4.5.Svorkovnice J2 – rychlo-konektor pro připojení RP přijímače, minidekodéru a dekodéru  obr.43, 44, 45

Před zasunutím na konektor vypněte přívod elektrické energie do pohonu.

4.6. Dvě svorkovnice J6 – koncový spínač

Konektor pro zapojení koncového

spínače obr.30. Pro správné nastavení dle

směru zavírání (kapitola 5.2.).

4.7. Konektor pro připojení enkodéru

(obr. 30)

Nastavení kapitola 5.2.

5. Programování

Pro nastavení pohonu použijte tlačítek + , - , F

Displeje.

Pozor: Programování provádějte pomocí tlačítek

na plastové krytu řídící jednotky – nepřijdete  do

kontaktu s vysokým napětím obr. 39.

Programování  je rozdělené na ZÁKLADNÍ

a POKROČILÉ .

5.1. Základní programování

K vstupu do základního programu slouží tlačítko F:

•jestliže tisknete (a držíte stlačené), displej  Vám ukazuje typ první funkce (logiku LO).

•po uvolnění tlačítka F se na displeji zobrazí hodnota funkce. Tlačítkem + plus, - mínus , lze nastavit hodnotu funkce.

•jestliže opět stisknete tlačítko F, přejdete na další funkci v programu ( viz programovací tabulka), atd.

•po nastavení poslední funkce ( směr otvírání ) se na displeji opět objeví stavová hláška ( kde se nachází brána) .

Tabulka nastavení v základním programu

Základní program :

| ###### Základní programování F |  |  |
| --- | --- | --- |
| Displej | Funkce | Nastavení z výroby |
| LO | Pracovní režimy (viz tab. logik) A = Automatika AP = Automatika " Krok za krokem" S = Automatika " S bezpečnostním zařízením" E = Poloautomatika EP = Poloautomatika "Krok za krokem" C = Přítomnost obsluhy b = Poloautomatika "B" bC = kombinace logik b otevřít / C zavřít | A |
| PA | Doba pauzy: Tato funkce je aktivní pouze u logiky s automatickým zavíráním. Nastavitelná od 0 do 59 sekund, po sekundovém kroku.Při zobrazení času (na display) v minutách a jejich desetinná část oddělená tečkou. Nastavení se provádí po 10 vteřinách až do maximální hodnoty 4.1 minuty. Př: Je -li na display zobrazeno 2.5 odpovídá tato hodnota času 2 minuty 50 vteřin | 2.0 |
| FO | Síla nastavení tlačné síly pohonu: 01 = minimální síla 5O = maximální síla | 25 |
| dI | Směr otevírání: Označuje směr posuvu brány při otvírání a umožňuje jeho změnu bez mechanické záměny přívodních kabelů motoru na svorkovnici J6 - 3 = pohyb otevírání doprava E - = pohyb otevírání doleva | -3 |
| St | Stav brány – kde se brána nachází: Výstup z programování a návrat k zobrazení stavu vrat. 00 = Zavřeno 01 = Ve fázi otevírání 02 = "STOP“ 03 = Otevřeno 04 = V pauze 05 = Fail safe (kap. 5.2.) 06 = Ve fázi zavírání 07 = Ve fázi změny pohybu |  |

5.2. Pokročilé programování – podprogram – F a +

Pro vstoupení do podprogramu musíte zmáčknout tlačítko F a k tomu tlačítko +:

•Po vstoupení do podprogramu objeví se na displeji první funkce.

•po uvolnění tlačítka F se na displeji zobrazí hodnota funkce. Tlačítkem + plus, - mínus ,

lze nastavit   hodnotu funkce.

• jestliže opět stisknete tlačítko F, přejdete na další funkci v programu

( viz programovací tabulka),   atd.

•po nastavení poslední funkce  se na displeji opět objeví stavová hláška ( kde se nachází brána) .

Tím je programovací cyklus ukončen.

| Pokročilé programování F a + |  |  |
| --- | --- | --- |
| Display | Funkce | Nastavení z výroby |
| bO | Maximální rozběhová síla: Motor pracuje při rozběhu s maximální silou bez ohledu na nastavenou tlačnou sílu. Vhodné použít pro těžké brány. Brány do svahu. y = aktivní no = neaktivní | y |
| br | Koncové brždění: Je-li křídlo vrat v jedné z koncových poloh je možné nastavit brzdnou sílu. Při nastavení hodnoty 00 je efekt brzdné síly deaktivován. Doba působení brzdného efektu je regulovatelná od 01 do 20 vteřin v krocích po 1 vteřině Např: je-li nastaveno 01 je brzdná doba 1 vteřinu | 00 |
| FS | Fail safe : Aktivace této funkce zajišťuje , že před započetím každého pohybu křídla systém prověří funkci bezpečnostních fotobuněk. (jsou-li fotobuňky neaktivní objeví se na display 05) y = aktivní no = neaktivní | no |
| PF | Před-blikání : Umožňuje aktivaci majáku 5 vteřin před započetí pohybu křídla y = aktivní no = neaktivní | no |
| SP | Signální lampa: Je-li 00 , signalizuje světlo pozici brány nebo směr pohybu ( otevřeno nebo v pause světlo svítí, při zavírání světlo bliká, zavřeno světlo nesvítí ). Automatické osvětlení: Různá čísla odpovídají časované aktivaci , který mohou být použita ( přenosem) pro světlo. Rozmezí od 0 do 59 vteřin je regulovatelné s krokem jedné vteřiny. Od jedné minuty až do 4,1 minuty se krok mnění na 10 vteřin. ## Funkce elektro-zámku nebo semafor- světlo Jestliže vy tisk klíč - z nastavení, příkaz pro uzavření elektromagnetického zámku je aktivovaný; Jestliže vy tisknete - znovu, příkaz pro uzavření a otevření elektromagnetického zámku je daný; jestliže vy stisknete - klíč znovu, vy můžete nastavit' pouliční světla' funkce a . = Standardní ukazatel směru z k = časovanému výkonu. = elektromagnetický zámek příkaz před otevřenímpohybu = elektromagnetický zámek příkaz před otevřením a uzavření pohybů =' pouliční světla' funkce: výkon je aktivní v "otevřít" a "otevřít na přestávce" postavení a je vyřazený 3 sekundy před uzavřením manévru začátky. Všimněte si: tam je 3 sekundy pre-blýskání před uzavřením manévru. =' pouliční světla' funkce: výkon je aktivní jen v "zavřený" postavení. POZOR: Maximální výkonové zatížení je 24Vdc-3W. Pro ovládání výkonných zařízení použijte relé. | 00 |
| Ph | Logika fotobuněk při zavírání: Umožňuje výběr funkce fotobuněk při zavírání. Působí pouze při fázi zavírání vrat: zablokuje pohyb vrat a změní směr po uvolnění fotobuněk nebo změní směr pohybu vrat okamžitě při přerušení paprsku fotobuněk. y = změna pohybu po uvolnění no = okamžitá změna pohybu - otevírání | no |
| oP | Logika fotobuněk při otevírání: Umožňuje výběr funkce fotobuněk při otevírání. Působí pouze při fázi otevírání vrat: zablokuje pohyb vrat a změní směr po uvolnění fotobuněk nebo změní směr pohybu vrat okamžitě při přerušení paprsku fotobuněk. y = okamžitá změna pohybu - zavírání no = zavírá po uvolnění | no |
| EC | Enkoder: K zařízení je možno připojit příslušenství zvané ENKODER poskytující následující funkce: Dobržďování v koncových polohách Částečné otevření( viz odpovídající odstavec) Enkoder může být použit také jako bezpečnostní zařízení , které zajistí okamžitou změnu pohybu křídla dojde-li ke kontaktu s jakoukoliv překážkou a to jak při otevírání , tak při zavírání. Dojde - li během 2 vteřin k opakovanému kontaktu z překážkou je aktivována funkce STOP bez následné změny směru pohybu. y = enkoder aktivní no = enkoder deaktivován | 99 |
| rP | Zpomalení před koncovým spínačem: Zařízení nabízí možnost zpomalení pohybu brány před sepnutím snímačů koncových polohy. Délku zpomalení je možno nastavit v rozmezí od 00 až do 99 s krokem nastavení 0,1 sekundy Při použití enkoderu není brzdná dráha určená časem ,ale počtem otáček , což umožňuje přesnější nastavení. 00 = dobržďování deaktivováno 00 do 09 = dobržďování aktivní | 00 |
| rA | Zpomalení za koncovým spínačem: Zařízení nabízí možnost zpomalení pohybu brány za sepnutím snímačů koncových polohy. Délku zpomalení je možno nastavit v rozmezí od 00 až do 20 s krokem nastavení 0,1 sekundy Při použití enkoderu není brzdná dráha určená časem ,ale počtem otáček , což umožňuje přesnější nastavení. 00 = dobržďování deaktivováno 00 do 09 = dobržďování aktivní | 00 |
| PO | Částečné otevření: Je možné nastavit šířku částečného otevření vrat. Dobu je možno regulovat v rozmezí od 01 do 20 vteřin s krokem 1 vteřiny. Při použití enkoderu není částečné otevření definováno časem ale pomocí otáček. Tím je umožněna dokonalejší regulace. Př: Pro bránu s rychlostí posuvu 10m/min hodnota 10 odpovídá 1,7 m částečného otevření křídla Je-li rychlost posuvu vrat 12 m /min hodnota 10 odpovídá šíři průchodu 2m | 05 |
| t | Pracovní doba: Doporučuje se nastavení pracovní doby 0 5 až 10 vteřin delší než je doba potřebná pro překonání celé dráhy otevření a zavření vrat. To z důvodu možnosti selhání snímačů koncových poloh. Rozmezí od 0 do 59 vteřin je regulovatelné s krokem jedné vteřiny. Od jedné minuty až do 4,1 minuty se krok mnění na 10 vteřin. Například: Je-li na display 2.5 pracovní doba je 2 minuty a 50 vteřin | 4,1 |
| AS | Vyžádání servisní prohlídky ( v kombinaci s dalšífunkcí): Je -li aktivována tato funkce je možné nastavit počet cyklů po jejichž dokončení si zařízení vyžádá servisní prohlídku. y = aktivní no = deaktivováno | no |
| nc | Programování cyklů: Tato funkce umožňuje zpětný odpočet nastaveného počtu cyklů. Je možné programovat od 00 do maximálně 99 tisíc cyklů. Tuto funkci je možno využít pro kontrolu používání zařízení nebo pro nastavení počtu cyklů po jejichž realizaci musí dojít k servisní prohlídce. | OO |
| St | Stav vrat: Výstup z programování a návrat k zobrazení stavu vrat. |  |

6. Na závěr

Správnou funkci zařízení lze kontrolovat na řídící jednotce pomocí LED diod

LED SVÍTÍ = kontakt sepnutý

LED NESVÍTÍ = kontakt rozepnutý

| Signální LED | Rozsvíceno | Zhasnuto |
| --- | --- | --- |
| OPEN vstup A | Impuls je aktivní | Impuls je neaktivní |
| OPEN vstup B | Impuls je aktivní | Impuls je neaktivní |
| STOP | Impuls je neaktivní | Impuls je aktivní |
| FTSW (bezpečnost při zavírání) | Bezpečnostní prvek nepracuje | Bezpečnostní prvek pracuje |
| FCA (koncová poloha otevřeno) | Spínač koncové polohy volný | Spínač koncové polohy sepnutý |
| FCC (koncová poloha uzavřeno) | Spínač koncové polohy volný | Spínač koncové polohy sepnutý |

7. KONEČNÉ OPERACE

Správnou funkčnost systému kontrolujte

jednou za 6 měsíců a to hlavně činnost

bezpečnostních prvků ( včetně nastavení síly) .

Veškeré opravy jsou oprávněny provádět pouze tech. pracovníci FAAC .

Návod k použití

POHONY pro posuvné brány

Před uvedením zařízení do chodu si přečtěte návod a schovejte jej pro další použití.

Všeobecné bezpečnostní normy

Je-li automatický pohon FAAC  740/741 správně nainstalován a je-li správně používán, vykazuje vysoký stupeň bezpečnosti.

Dodržování jednoduchých pravidel zacházení s pohonem může eliminovat případné závady nebo dokonce úrazy:

- Neprocházejte, je-li brána v pohybu. Než projdete, počkejte, až je brána zcela otevřena.

- Zajistěte ,aby se v blízkosti zařízení nepohybovaly děti, nepovolané osoby nebo předměty a to zejména v době jeho funkce.

- Udržujte mimo dosah dětí dálkové ovladače a jiná spouštěcí zařízení proto, aby nemohlo dojít k nechtěnému spuštění pohonů.

- Nedovolte dětem ,aby si hrály s automatickým zařízením.

- Nezadržujte bezdůvodně pohyb brány.

- Zamezte, aby kořeny nebo větve bránily v pohybu brány

- Udržujte v dobrém stavu a viditelnosti signalizační zařízení.

- Nepokoušejte se pohybovat s branou manuálně, pokud je zablokovaná.

- V případě poruchy proveďte odblokování ,aby byl zajištěn průjezd a vyčkejte příjezdu servisního technika.

- Před znovu uvedením do běžné funkce v případě ,že se zařízení nachází v odblokovaném stavu ,vypněte přívod el. energie.

- Neprovádějte žádné úpravy na zařízeních ,která jsou součástí automatického systému.

- Vyhněte se jakýmkoliv nekompetentním zásahům do zařízení. Vyčkejte vždy příchodu odborného pracovníka.

- Kontrolujte pravidelně minimálně jednou za čtvrt roku správnost funkce celého zařízení, zvláště potom bezpečnostních prvků a uzemnění

Verze s ovládacím tlačítkem

Pomocí tlačítka jednoduše bránu otevřete a zavřete. Při nastavení automatiky se brána po určité době sama zavře.

Ovládání dálkovým ovladačem

K ovládání brány je možno použít i elektronických prvků jako je magnetická karta na dálkové ovládání spolu s přijímačem, kde se nastaví kód, který povolí ovládání brány.

Kontrolní fotobuňky, lišty

U každého pohonu je kvůli zabránění nehody vhodné použití ochranných fotobuněk, která zabezpečují bezpečný chod zařízení. V případě přerušení ochranného infračerveného paprsku, který je umístěn v prostoru brány, se na povel elektroniky brána zastaví (aby nedošlo k nehodě osob či prostředků) a po odstranění příčiny tohoto přerušení se brána zavře nebo zůstane otevřená dle nastavené funkce elektroniky.

Tato čidla mohou být rovněž použita k ovládání brány, kdy přerušením paprsku se brána otevře a po stanovené době se opět uzavře.

Dále je možno na čelní hranu brány (popřípadě na sloupky) instalovat kontaktní tlakové lišty.

Doplňky

Pro zvýšení bezpečnosti je doporučeno na viditelném místě použít signální maják, který přerušovaným světlem informuje o pohybu brány.

### Pohon FAAC  740/741

Je konstruován pro posuvné brány s hmotností do 500/900 kg, u kterých se předpokládá menší četnost užití. Je vhodný pro automatické ovládání bran a vrat  jakékoliv konstrukce a materiálu a pro nová či již dříve instalovaná.

Pohon je poháněn elektromotorem s vysoce výkonnou a samosvornou převodovkou. Použité koncové magnetické nebo indukční spínače jsou odolné proti opotřebení a mechanickému poškození.

Při výpadku elek. proudu lze bránou po odblokování pohonu pohybovat manuálně.

1) Otočte kryt zámku a vložte klíč do zámku obr. 1.

2) Otočte klíčem ve směru hodinových ručiček obr. 1.

3)Otočte uzávěrem odblokování dle obr. 1.

Nyní lze bránou lze pohybovat ručně.

## Návrat do automatického režimu

Aby nedošlo k  nechtěnému spuštění vrat ve fázi ,kdy dochází k opětné blokaci křídel, odpojíme celé zařízení z el.sítě.

1) Otočte uzávěrem odblokování dle obr. 2.

2) Otočte klíčem proti směru hodin dle obr. 2.

3) Vyjměte klíč a zavřete kryt zámku dle obr. 2.

Brána je připravena pro automatické ovládání.